Лаборатория неразрушающего контроля лабораторного комплекса «ТехноПрогресс»

Протокол № 1 от 25.04.2026 г.
проверки сварных стыков газопровода радиографическим методом

Произведена проверка сварных стыков магистрального трубопровода высокого давления, стоящего по адресу:

Газопровод сварен из труб сваркой P с наружным диаметром 820мм, толщиной стенки 10мм.

Оценка качества сварных соединений проводилась в соответствии с требованиями ГОСТ 23055-78.
Контроль проводился по методике в соответствии с требованиями ГОСТ 7512-82.

Результаты проверки

| Тип и номер стыка по сварочной схеме | № и размеры снимка, мм | Клеймо сварщика | Чувств. контроля по НТД, мм | Чувстви-тельность контроля, мм | Обнаруженные дефекты | Процент от толщины стенки | Сумм. длина на 100,[300] мм снимка, стык {}, мм | Оценка стыка | Объём контроля, % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | П2 |  |  |  |  |  |

Заключение лаборатории:

Начальник лаборатории

Дефектоскопист 										    25.04.2026